2022年无锡市学生用品产品质量监督抽查

实施细则

1.范围

本细则适用于无锡市市场监督管理局组织的学生用品产品质量监督抽查检验。本细则规定了此产品的抽样方法、检验依据、检验项目、检验方法、判定原则、异议处理及复检。

2.抽样方法

2.1生产企业、实体店抽样

在受检企业的成品仓库或者其确认场所，随机抽取有产品质量检验合格证明或者其他形式表明合格的待销产品，实体店买样需索取发票等购样凭据留证。生产企业、实体店抽样基数满足抽样数量即可。采样过程均需拍照留证。一经采样，立即封样，任何人不得调换。抽样数量见表1。

表1 学生用品抽样数量

| 序号 | 产品种类 |  | 抽样数量 | 检验样品数量 | 备用样品数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 美术 用品 | 油画棒 | 2盒 | 1盒 | 1盒 |
|  |  | 蜡笔 | 2盒 | 1盒 | 1盒 |
|  |  | 水彩画颜料 | 2盒 | 1盒 | 1盒 |
|  |  | 水彩笔 | 2套（以12色/盒计） | 1套（以12色/盒计） | 1套（以12色/盒计） |
| 2 | 书写笔 | 油墨圆珠笔 | 20支 | 10支 | 10支 |
|  |  | 水性圆珠笔 | 20支 | 10支 | 10支 |
|  |  | 中性墨水圆珠笔 | 20支 | 10支 | 10支 |
|  |  | 考试用圆珠笔 | 20支 | 10支 | 10支 |
| 3 | 记号笔 | 记号笔 | 20支 | 10支 | 10支 |
|  |  | 荧光笔 | 20支 | 10支 | 10支 |
|  |  | 白板笔 | 20支 | 10支 | 10支 |
|  |  | 微孔笔头墨水笔 | 20支 | 10支 | 10支 |
| 4 | 橡皮擦 | 橡皮擦 | 2块 | 1块 | 1块 |
| 5 | 涂改 制品 | 修正液 | 8支（以8ml/支计） | 4支（以8ml/支计） | 4支（以8ml/支计） |
|  |  | 修正笔 | 20支（以8ml/支计） | 10支（以8ml/支计） | 10支（以8ml/支计） |
|  |  | 修正带 | 8个（以10m/个计） | 4个（以10m/个计） | 4个（以10m/个计） |
| 6 | 胶粘剂 | 固体胶 | 14支（以20g/支计） | 8支（以20g/支计） | 6支（以20g/支计） |
| 7 | 纺织类文具 | 笔袋 | 2个 | 1个 | 1个 |
| 8 | 卷削类文具 | 卷笔刀 | 2个 | 1个 | 1个 |
|  |  | 手动削笔机 | 2个 | 1个 | 1个 |
|  |  | 文具剪刀 | 2个 | 1个 | 1个 |
| 9 | 本册 | 本册 | 4本 | 2本 | 2本 |
| 注：抽样时以最小独立包装为抽样单元，样品数满足上述抽样数量。 如单支样品的规格少于表中规定，则以总量换算成相应样品数量（即支数或个数）抽取。 |  |  |  |  |  |

2.2电商平台抽样

抽样基数满足抽样数量即可，抽样数量见表1。

3.检验依据

表2  检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 可迁移元素 | GB 21027-2020 | GB 6675.4-2014 |
| 2 | 笔套安全 | GB 21027-2020 | GB 21027-2020 |
| 3 | 游离甲醛 | GB 21027-2020 | GB/T 32606 |
| 4 | 苯 | GB 21027-2020 | GB 21027-2020 |
| 5 | 甲苯+二甲苯 | GB 21027-2020 | GB 21027-2020 |
| 6 | 总挥发性有机物 | GB 21027-2020 | GB 21027-2020 |
| 7 | 丙烯酰胺 | GB 21027-2020 | EN 71-10、EN 71-11 |
| 8 | 氯代烃 | GB 21027-2020 | GB/T 32613 |
| 9 | 可分解有害芳香胺染料 | GB 21027-2020 | GB/T 17592 GB/T 23344 |
| 10 | 邻苯二甲酸酯增塑剂 | GB 21027-2020 | GB/T 22048 |
| 11 | 亮度（白度） | GB 21027-2020 | GB/T 7974 |
| 12 | 边缘、尖端 | GB 21027-2020 | GB 6675.2-2014 |

检验方法包括相关产品标准及试验方法标准。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

4.判定规则

4.1依据标准

GB 21027-2020《学生用品的安全通用要求》

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

4.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

5.异议处理

5.1对监督抽查程序有异议的，由任务下达部门核查相关证据后维持或者撤销原检验结果。

5.2对检验结果有异议的，任务下达部门核查相关证据，能够证明原检验结果准确的，维持原检验结果；不能证明原检验结果准确，需要进行复检的，由任务下达部门指定复检机构进行复检，复检结果为本次监督抽查最终结论。

5.3对样品信息有异议的，任务下达部门核查样品确认情况和生产企业提交证明材料后，维持或者撤销原检验结果。