2022年无锡市建筑用金属面绝热夹芯板产品质量监督抽查实施细则

1.范围

本细则适用于无锡市市场监督管理局组织的建筑用金属面绝热夹芯板产品质量监督抽查检验。本细则规定了此产品的抽样方法、检验依据、检验项目、检验方法、判定原则、异议处理及复检。

2.抽样方法

在生产企业成品库中或者其确认场所随机抽取，付费购买检验样品，并索取发票等购样凭据留证。抽样基数不少于所需样品数量。样品数量如下：

（1）金属面聚苯乙烯夹芯板，金属面硬质聚氨酯夹芯板，金属面玻璃棉夹芯板抽取样品不少于6张（不少于15m2），其中3张（不少于7.5m2，用于防火性能-燃烧性能检测。）为检验样品，3张（不少于7.5m2）为备用样品。

注：用于防火性能-燃烧性能检测制作试件为1500*1000(mm)3块，1500*500(mm)4块。

（2）金属面岩棉、矿渣棉夹芯板抽取样品不少于12张（不少于20m2），其中6张（不少于7.5m2，用于防火性能-燃烧性能检测，另外2.5m2用于防火性能-耐火极限检测，需要被抽查者确认安装方式或到检测地点安装。）为检验样品，6张（不少于10m2）为备用样。

注：7.5m2用于燃烧性能等级检测制作试件为：1500*1000(mm)3块，1500*500(mm)4块，；2.5m2防火性能-耐火极限试验试件为实际长度*实际宽度*实际厚度，可由被抽样方自行提供钢龙骨外框或确认承检机构提供的钢龙骨外框。）。

抽样时，企业须提供所抽样品设计图纸，保证所抽产品与设计图纸一致。若防火性能-燃烧性能等级为A1或A2时，需企业按照GB 8624-2012标准和抽样单位的要求提供各层材料及相关产品信息。

抽样基数满足抽样数量即可。

抽样工作由承检机构持“江苏省产品质量监督检验员证”的不少于2名工作人员共同完成。检验样品按出厂价或者市场交易价格购买，备用样品按要求封存在生产企业处，采样过程均需拍照留证。一经采样，立即封样，任何人不得调换。

3.检验依据

表1  检验项目

| 序号 | 检验项目 |  | 判定依据 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防火性能 | 燃烧性能 | GB/T 23932-2009 | GB 8624-2012 |
|  |  | 耐火极限 |  | GB/T 9978.1-2008 |
| 注：防火性能-燃烧性能按等级不同为不燃性、热值、单体燃烧、可燃性试验的不同组合。 |  |  |  |  |

检验方法包括相关产品标准及试验方法标准。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

4.判定规则

4.1依据标准

GB/T 23932-2009 建筑用金属面绝热夹芯板

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

4.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

5.异议处理及复检

5.1对监督抽查程序有异议的，由任务下达部门核查相关证据后维持或者撤销原检验结果。

5.2对检验结果有异议的，任务下达部门核查相关证据，能够证明原检验结果准确的，维持原检验结果；不能证明原检验结果准确，需要进行复检的，由任务下达部门指定复检机构进行复检，复检结果为本次监督抽查最终结论。

5.3对样品信息有异议的，任务下达部门核查样品确认情况和生产企业提交证明材料后，维持或者撤销原检验结果。