2022年无锡市电力储能电池产品质量专项监督抽查实施细则

1.范围

本细则适用于无锡市市场监督管理局组织的电力储能电池产品质量专项监督抽查检验。本细则规定了此产品的抽样方法、检验依据、检验项目、检验方法、判定原则、异议处理及复检。

2.抽样方法

生产企业抽样

在企业合格成品库中随机抽取，抽样基数满足抽样数量即可。所抽取样品应当包括检验样品和备用样品，电力储能用锂离子电池（单体）16只，其中8只为检验样品， 8为备用样品。电力储能用锂离子电池（模组）  4组，其中2组为检验样品，2组为备用样品。

抽样工作由承检机构持“江苏省产品质量监督检验员证”的不少于2名工作人员共同完成。检验样品按出厂价购买，备用样品按要求封存在企业，采样过程均需拍照留证。一经抽样，立即封样，任何人不得调换。

抽样工作由承检机构持“江苏省产品质量监督检验员证”的不少于2名工作人员共同完成。检验用样品按进货价购买，备用样品按要求封存在经营者处，采样过程均需拍照留证。一经抽样，立即封样，任何人不得调换。

若实际抽样过程中有抽样领域抽不足，经市局主管部门审批同意，可调整到其他领域补足抽样数量。

3.检验依据

表1：电力储能用锂离子电池（单体）产品检验项目

(GB/T 36276-2018）

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检测检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 初始充放电能量试验 | GB/T 36276-2018中5.2.1.1 | GB/T 36276-2018中A.2.4 |
| 2 | 过充电试验 | GB/T 36276-2018中5.2.3.1 | GB/T 36276-2018中A.2.12 |
| 3 | 过放电试验 | GB/T 36276-2018中5.2.3.2 | GB/T 36276-2018中A.2.13 |
| 4 | 短路试验 | GB/T 36276-2018中5.2.3.3 | GB/T 36276-2018中A.2.14 |
| 5 | 挤压试验 | GB/T 36276-2018中5.2.3.4 | GB/T 36276-2018中A.2.15 |
| 6 | 跌落试验 | GB/T 36276-2018中5.2.3.5 | GB/T 36276-2018中A.2.16 |
| 7 | 低气压试验 | GB/T 36276-2018中5.2.3.6 | GB/T 36276-2018中A.2.17 |
| 8 | 加热试验 | GB/T 36276-2018中5.2.3.7 | GB/T 36276-2018中A.2.18 |
| 9 | 热失控试验 | GB/T 36276-2018中5.2.3.8 | GB/T 36276-2018中A.2.19 |

表2：电力储能用锂离子电池（模组）产品检验项目

(GB/T 36276-2018）

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检测检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 初始充放电能量试验 | GB/T 36276-2018中5.3.1.1 | GB/T 36276-2018中A.3.4 |
| 2 | 高温充放电性能试验 | GB/T 36276-2018中5.3.1.3 | GB/T 36276-2018中A.3.6 |
| 3 | 倍率充放电性能试验 | GB/T 36276-2018中5.3.1.2 | GB/T 36276-2018中A.3.5 |
| 4 | 低温充放电性能试验 | GB/T 36276-2018中5.3.1.4 | GB/T 36276-2018中A.3.7 |
| 5 | 绝缘性能试验 | GB/T 36276-2018中5.3.1.7 | GB/T 36276-2018中A.3.10 |
| 6 | 耐压性能试验 | GB/T 36276-2018中5.3.1.8 | GB/T 36276-2018中A.3.11 |
| 7 | 挤压试验 | GB/T 36276-2018中5.3.3.4 | GB/T 36276-2018中A.3.16 |
| 8 | 高温高湿试验 | GB/T 36276-2018中5.3.3.6.2 | GB/T 36276-2018中A.3.18.2 |

检验方法包括相关产品标准及试验方法标准。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

4.判定规则

4.1依据标准

GB/T36276-2018《电力储能用锂离子电池组》

现行有效的企业标准及产品明示质量要求

4.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

5.异议处理及复检

5.1对监督抽查程序有异议的，由任务下达部门核查相关证据后维持或者撤销原检验结果。

5.2对检验结果有异议的，任务下达部门核查相关证据，能够证明原检验结果准确的，维持原检验结果；不能证明原检验结果准确，需要进行复检的，由任务下达部门指定复检机构进行复检，复检结果为本次监督抽查最终结论。

5.3对样品信息有异议的，任务下达部门核查样品确认情况和生产企业提交证明材料后，维持或者撤销原检验结果。